组别：84组

课程名称：微处理器项目设计

项目名称：远程灌溉机

所属模块：MCU,使用芯片为STM32F411RE

文件夹内容：

Core\Drivers为核心和驱动库函数；

HardWare为所用外设模块驱动代码；

MDK-ARM为工程代码；

F411RE为配置文件。

功能：

读取环境温度，湿度，外界颜色，测距，舵机驱动，连接云。

MCU主体流程：

使用外置5V电源上电后，显示屏上显示Machine Init...，打开l610的电源（拨码开关达到中间），等待三个连接步骤完成，显示屏显示please enter the password:的提示时，输入密码1234，如果输错，第五个按钮是删除上一位输入，成功输入后即可等待安卓上位机发送指令，或者通过华为云下发指令，mcu接收指令并进行相关操作，并将对应信息反馈到oled显示屏上，可以完成多个外设传感器的调用，电机的驱动。即对环境信息的采集和出水口的控制。

注意事项：

1.下载代码时需要将U5V跳线帽改变。

2.如果显示屏上一直出现Cmd Error2，大概率是上位机的串口连接线松动，重新插紧即可。

3.L610内置流量卡无法使用，需要重新插电话卡，部分电话卡实测也无法使用，如果有问题，再次更换电话卡即可。

4.密码输入模块从左到右分别为1，2，3，4，delete

5.颜色传感器在不同环境下有不同的默认颜色，因为环境中某种光波占比高，不逐一而论。

接口分布：

具体参照文件夹中的F411RE配置文件，和机械板原理图。下图为机械板原理图。